ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАБЕРЕЖНО-МОРКВАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Том 2

Карта градостроительного зонирования. Градостроительные регламенты.

СОДЕРЖАНИЕ

2СОДЕРЖАНИЕ


3ЧАСТЬ I. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. КАРТА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ


3Глава 1. Карта градостроительного зонирования территории


3Статья 1. Карта градостроительного зонирования. Территориальные зоны.


4Глава 2. Карта градостроительного зонирования. Зоны с особыми условиями использования территории.


4Статья 2. Карта градостроительного зонирования. Зоны с особыми условиями использования территории.


5Статья 3. Карта зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия


6ЧАСТЬ II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ


6Глава 3. Градостроительные регламенты в части видов и параметров разрешенного использования недвижимости


6Статья 4. Виды зон, обозначенных на карте градостроительного зонирования, и виды разрешенного использования недвижимости


26Глава 4. Градостроительные регламенты в части ограничений использования недвижимости, установленных зонами с особыми условиями использований территорий


26Статья 5. Описание ограничений использования недвижимости, установленных зонами действия ограничений по санитарно-экологическим и природным условиям


36Статья 6. Описание ограничений использования недвижимости, установленных для зон охраны объектов культурного наследия


37Статья 7. Зоны действия публичных сервитутов


37Глава 5. Назначение основных земель, на которые градостроительные регламенты не распространяются и земель, применительно к которым не устанавливаются градостроительные регламенты


37Статья 8. Назначение основных земель, на которые градостроительные регламенты не распространяются и земель, применительно к которым не устанавливаются градостроительные регламенты




ЧАСТЬ I. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. КАРТА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Глава 1. Карта градостроительного зонирования территории

На карте градостроительного зонирования:

1) установлены территориальные зоны – статья 4,

2) отображены зоны с особыми условиями использования территории – отображение информации главы 2;

3) могут отображаться основные территории общего пользования (улицы, проезды, парки, скверы, бульвары) и земли, применительно к которым не устанавливаются градостроительные регламенты – особо охраняемые природные территории, земли лесного фонда, земли водного фонда, другие.

В отношении основных территорий общего пользования и земель, применительно к которым не устанавливаются градостроительные регламенты, может определяться назначение, информация о котором содержится в главе 5 настоящих Правил.

Статья 1. Карта градостроительного зонирования. Территориальные зоны.
1. «Карта градостроительного зонирования. Территориальные зоны» (приложение 1) является составной графической частью настоящих Правил, на которой устанавливаются границы территориальных зон, в соответствии со статьей 1 настоящих Правил, также могут отображаться земли, применительно к которым не устанавливаются градостроительные регламенты, земли на которые градостроительные регламенты не распространяются, границы территорий объектов культурного наследия, а также отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий.
2. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.

3. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия. Границы указанных зон могут отображаться на отдельных картах.

4. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом:

- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

- функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом муниципального образования «Набережно-Морквашское сельское поселение» Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан, схемой территориального планирования Верхнеуслонского муниципального района.
- определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальных зон;

- сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

- планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории;

- предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

5. Границы территориальных зон устанавливаются по:

- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений

- границам поселения;

- красным линиям;

- границам земельных участков;

- естественным границам природных объектов;

- иным обоснованным границам.
6. Для всех видов объектов с основными и условно разрешенными видами использования вспомогательные виды разрешенного использования применяются в отношении объектов, технологически связанных с объектами, имеющими основной и условно разрешенный вид использования или обеспечивающих их безопасность в соответствии с нормативно-техническими документами, в том числе: проезды общего пользования; объекты коммунального хозяйства (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, телефонизация и т.д.), необходимые для инженерного обеспечения объектов основных, условно разрешенных.
7. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

8. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, выделенным на нескольких, перечисленных в части I настоящих Правил картах, применяются все градостроительные регламенты по каждой карте.

9. Информация, отраженная на настоящей карте, используется с учетом поэтапной подготовки и принятия фрагментов карт градостроительного зонирования.

Глава 2. Карта градостроительного зонирования. Зоны с особыми условиями использования территории.
Карта зон с особыми условиями использования территорий является составной графической частью настоящих Правил, на которой отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий. Информация, отраженная на настоящей карте, содержит: 

· санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов;

· санитарно-защитные зоны скотомогильников;​
· санитарно-защитные зоны кладбищ;
· санитарные разрывы автомобильных дорог;
· охранные зоны инженерных объектов и сооружений;
· охранные зоны газораспределительных сетей;
· охранные зон линий электропередачи;

· водоохранные зоны поверхностных водных объектов;

· прибрежные защитные полосы поверхностных водных объектов;

· береговые полосы поверхностных водных объектов;

· зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
· приаэродромные территории;
· особо охраняемые природные территории;
Статья 2. Карта градостроительного зонирования. Зоны с особыми условиями использования территории.
Приложение 2 «Карта градостроительного зонирования. Зоны с особыми условиями использования территории», на которой отображены:

1. Санитарно-защитные зоны производственных объектов и иных объектов, определенные в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. №74 (с изм. от 25.04.2014 г.)), а также проектами расчетных санитарно-защитных зон.
2. Санитарно-защитные зоны кладбищ определены в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.12 кл.5 п.3

3. Санитарно-защитные зоны скотомогильников, определенные в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. №74 (с изм. от 25.04.2014 г.)) и Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 г. № 13-7-2/469.

4. Зоны минимально-допустимых расстояний от магистральных трубопроводов, определенные в соответствии с СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы». Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 г. № 108/ГС).

5. Охранные зоны магистральных трубопроводов, определенные в соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. №9) и «Порядком использования земель в охранных зонах трубопроводов» (утв. Постановлением кабинета Министров Республики Татарстан от 20.08.2007 г. № 395).
6. Охранные зоны линий электропередачи, определенные в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160). 

7. Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы поверхностных водных объектов:

- включенные в Государственный реестр водных объектов, который ведется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации;

- размеры которых определены статьями 6 и 65 Водного кодекса Российской Федерации.

8. Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения, определенные в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

9. Приаэродромные территории отображены в соответствии с Приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 7 ноября 2017 г. N 900-П "Об утверждении карт (схем), на которых отображены границы полос воздушных подходов и границы санитарно-защитных зон аэродромов гражданской авиации". 

Статья 3. Карта зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия

На карте зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия могут быть выделены зоны охраны объектов культурного наследия.

Границы зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия фиксируются на соответствующих картах, которые по мере их разработки и придания им статуса официально утвержденных документов, включаются в настоящие Правила в порядке внесения в них изменений
ЧАСТЬ II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Глава 3. Градостроительные регламенты в части видов и параметров разрешенного использования недвижимости

Статья 4. Виды зон, обозначенных на карте градостроительного зонирования, и виды разрешенного использования недвижимости
На карте градостроительного зонирования выделены следующие виды территориальных зон:

	Обозначения
	Наименование 

	ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

	Ж
	Жилые зоны

	Ж1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами

	Ж2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)

	ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

	Д
	Многофункциональная общественно-деловая зона 

	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ, КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИЕ ЗОНЫ , ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

	П
	Производственная и коммунально-складская зона 

	И
	Зона инженерной инфраструктуры 

	Т
	Зона транспортной инфраструктуры 

	ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

	СХ
	Земли сельскохозяйственного производства 

	СХ1
	Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ

	РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ

	Р
	Зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса).

	О
	Зона отдыха

	ПРОЧИЕ ЗОНЫ 

	ИЗ
	Иные зоны

	ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	СН1
	Зона кладбищ

	СН2
	Зона складирования и захоронения отходов


Градостроительные регламенты. Жилые зоны.

Жилые зоны предназначены для застройки многоэтажными жилыми домами, жилыми домами малой и средней этажности, индивидуальными жилыми домами.

Объекты основного вида разрешенного использования должны занимать не менее 60% территории. До 40% территории допускается использовать для размещения вспомогательных по отношению к основным видам разрешенного использования объектов. 
Ж – Жилые зоны

Ж4- Жилые зоны село Лесные Моркваши
Виды разрешенного использования* земельных участков и объектов капитального строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (при соблюдении требований СанПиН 2.2.12.1.1.1200-03, санитарно-защитных зон и режимов их использования, а также иных, характерных для данного вида использования ограничений)
Капитальное строительство в границах территориальной зоны Ж возможно после утверждения документации по планировке территории.
	Код вида разрешен-ного использо-вания *
	Наименование вида разрешенного использования *
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	размер земельного участка
	предельное количество этажей и предельная высота строения
	максимальный процент застройки
	минимальные отступы от границ земельных участков

	Основные виды разрешенного использования

	2.0
	Жилая застройка
	минимальный – 1000 кв. м;

максимальный (для индивидуальной жилой застройки, для блокированной застройки) – 2500 кв. м;
	Для индивидуальной жилой застройки, для блокированной застройки:

предельное количество этажей основного строения – 3 (включая мансардный), вспомогательных строений - 1;

Предельная высота основного строения – 10 м; вспомогательных строений – 3,5 м (с плоской кровлей), 4,5 м (со скатной кровлей, высота в коньке).

Максимальная высота ограждений – 2,0 м.
Для малоэтажной жилой застройки:

Предельное количество этажей основного строения – 4 (включая мансардный);

Предельная высота основного строения – 15 м;

Максимальная высота ограждения - 1 м.
Для среднеэтажной жилой застройки:

Предельное количество этажей основного строения – 8 (включая мансардный);

Предельная высота основного строения – 30 м;

Максимальная высота ограждения - 1 м.
	80 %
	Для индивидуальной жилой застройки, для сторон земельного участка, выходящих к улично-дорожной сети - 5м;

со стороны соседних земельных участков, - 3м;
Для блокированной жилой застройки для сторон земельного участка, выходящих к улично-дорожной сети - 3м, для остальных сторон земельного участка – не устанавливается;
В условиях сложившейся застройки допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии.
Для малоэтажной,  среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки:
5 м. 

В условиях сложившейся застройки допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии.

	3.1
	Коммунальное обслуживание
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	3.2
	Социальное обслуживание
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	3.3
	Бытовое обслуживание
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	3.4
	Здравоохранение
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	3.5
	Образование и просвещение
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	80 %
	5 м. 

В условиях сложившейся застройки допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии.

	3.6
	Культурное развитие
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	3.7
	Религиозное использование
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	3.9.2
	Проведение научных исследований
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	3.10
	Ветеринарное обслуживание
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	4.0
	Предпринимательство
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	5.0
	Отдых (рекреация)
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	6.8
	Связь
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	6.12
	Научно-производственная деятельность
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	7.2
	Автомобильный транспорт
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	не устанавливается
	не устанавливаются

	7.4
	Воздушный транспорт
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	9.2
	Курортная деятельность
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	9.2.1
	Санаторная деятельность
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	11.2
	Специальное пользование водными объектами
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	11.3
	Гидротехнические сооружения
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования
	не устанавливаются

	Вспомогательные виды разрешенного использования

	не устанавливается

	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	8.3
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются


* в соответствии Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) от 10.11.2020 г. № П/0412

Иные требования:

Минимальные расстояния:
Ширина земельного участка индивидуальной жилой застройки по фронту улицы 12м;
между длинными сторонами жилых зданий высотой 2 – 3 этажа: не менее 15 м;

между длинными сторонами жилых зданий высотой 4 этажа: не менее 20 м;

между длинными сторонами жилых зданий высотой 5 – 8 этажа: не менее 25 м;

от площадки для игр детей до жилых зданий – 12 м;

от площадки для отдыха взрослого населения – 10 м;

от площадок для стоянки автомобилей – 10 м;

от площадки для занятий спортом от 10 до 40 м;

от площадки для хозяйственных целей – 20 м;

от площадок с контейнерами для отходов до границ участков жилых домов, детских учреждений, озелененных площадок - не менее 50 м, но не более 100 м.

Вспомогательные строения, за исключением мест хранения автомобильного транспорта, располагать со стороны улиц не допускается.

Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов градостроительного проектирования и других нормативных документов.
Ж1 – Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Ж1.1 – Зона застройки индивидуальными жилыми домами село Набережные Моркваши
Ж1.3 – Зона застройки индивидуальными жилыми домами деревня Покровка
Ж1.4 – Зона застройки индивидуальными жилыми домами село Лесные Моркваши
Ж1.5 – Зона застройки индивидуальными жилыми домами поселок Пятидворка
Ж1.6 – Зона застройки индивидуальными жилыми домами поселок Никольский
Ж1.7– Зона застройки индивидуальными жилыми домами поселок Десятидворка
Виды разрешенного использования* земельных участков и объектов капитального строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (при соблюдении требований СанПиН 2.2.12.1.1.1200-03, санитарно-защитных зон и режимов их использования, а также иных, характерных для данного вида использования ограничений)
	Код вида разрешен-ного использо-вания *
	Наименование вида разрешенного использования *
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	размер земельного участка
	предельное количество этажей и предельная высота строения
	максимальный процент застройки
	минимальные отступы от границ земельных участков

	Основные виды разрешенного использования

	2.1
	Для индивидуального жилищного строительства
	минимальный – 1000 кв. м;

максимальный – 2500 кв. м;
	Предельное количество этажей основного строения – 3 (включая мансардный), вспомогательных строений - 1;

Предельная высота основного строения – 10 м; вспомогательных строений – 3,5 м (с плоской кровлей), 4,5 м (со скатной кровлей, высота в коньке).

Максимальная высота ограждений – 2,0 м.
	не устанавливается
	для сторон земельного участка, выходящих к улично-дорожной сети - 5м;
со стороны соседних земельных участков, - 3м;
В условиях сложившейся застройки допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии.

	2.2
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	минимальный – 1000 кв. м;

максимальный – 5000 кв. м.;
	Предельное количество этажей основного строения – 3 (включая мансардный), вспомогательных строений - 1;

Предельная высота основного строения – 10 м; вспомогательных строений – 3,5 м (с плоской кровлей), 4,5 м (со скатной кровлей, высота в коньке).

Максимальная высота ограждений – 2,0 м.
	не устанавливается
	для сторон земельного участка, выходящих к улично-дорожной сети - 5 м;
со стороны соседних земельных участков, - 3м;
для иных сторон земельного участка -  не устанавливаются.

В условиях сложившейся застройки допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии.  

	2.3
	Блокированная жилая застройка
	1000 кв. м;
	Предельное количество этажей основного строения – 3 (включая мансардный), вспомогательных строений - 1;

Предельная высота основного строения – 10 м; вспомогательных строений – 3,5 м (с плоской кровлей), 4,5 м (со скатной кровлей, высота в коньке).

Максимальная высота ограждений – 2,0 м.
	не устанавливается
	для сторон земельного участка, выходящих к улично-дорожной сети - 3 м;
для иных сторон земельного участка -  не устанавливаются.

В условиях сложившейся застройки допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии.

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования
	не устанавливаются

	Вспомогательные виды разрешенного использования

	не устанавливаются

	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	2.1.1
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
	минимальный – 1000 кв. м.;

максимальный – не устанав-ливается.
	Предельное количество этажей основного строения – 4 (включая мансардный);

Предельная высота основного строения – 15 м;

Максимальная высота ограждения - 1 м.
	не устанавливается
	5 м. 

В условиях сложившейся застройки допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии.

	2.7.1         
	Объекты гаражного назначения
	минимальный – 10 кв. м;

максимальный – 60 кв. м;
	не устанавливаются
	40 %
	не устанавливаются

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	3.3
	Бытовое обслуживание
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	3.4.1
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	3.5.1
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	80 %
	5 м. 

В условиях сложившейся застройки допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии.

	3.7.1
	Осуществление религиозных обрядов
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	60 %
	5 м. 

В условиях сложившейся застройки допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии.

	4.4
	Магазины
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	4.6
	Общественное питание
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	5.1.3
	Площадки для занятий спортом
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	6.8
	Связь
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	8.3
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются


* в соответствии Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) от 10.11.2020 г. № П/0412
Иные требования:

Минимальные расстояния:
Ширина земельного участка индивидуальной жилой застройки по фронту улицы 12м;
между длинными сторонами жилых зданий высотой 2 – 3 этажа: не менее 15 м;

между длинными сторонами жилых зданий высотой 4 этажа: не менее 20 м;

между длинными сторонами жилых зданий высотой 5 – 8 этажа: не менее 25 м;

от площадки для игр детей до жилых зданий – 12 м;

от площадки для отдыха взрослого населения – 10 м;

от площадок для стоянки автомобилей – 10 м;

от площадки для занятий спортом от 10 до 40 м;

от площадки для хозяйственных целей – 20 м;

от площадок с контейнерами для отходов до границ участков жилых домов, детских учреждений, озелененных площадок - не менее 50 м, но не более 100 м.

Вспомогательные строения, за исключением мест хранения автомобильного транспорта, располагать со стороны улиц не допускается.

Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов градостроительного проектирования и других нормативных документов.

Ж2. - Зона застройки малоэтажными жилыми домами
Ж2.1- Зона застройки малоэтажными жилыми домами село Набережные Моркваши
Ж2.2 - Зона застройки малоэтажными жилыми домами поселок Пустые Моркваши
Ж2.5 - Зона застройки малоэтажными жилыми домами поселок Пятидворка
Виды разрешенного использования* земельных участков и объектов капитального строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (при соблюдении требований СанПиН 2.2.12.1.1.1200-03, санитарно-защитных зон и режимов их использования, а также иных, характерных для данного вида использования ограничений)
	Код вида разрешен-ного использо-вания *
	Наименование вида разрешенного использования *
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	размер земельного участка
	предельное количество этажей и предельная высота строения
	максимальный процент застройки
	минимальные отступы от границ земельных участков

	Основные виды разрешенного использования

	2.1.1
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
	минимальный – 1000 кв. м.;

максимальный – не устанав-ливается.
	Предельное количество этажей основного строения – 4 (включая мансардный);

Предельная высота основного строения – 15 м;

Максимальная высота ограждения - 1 м.
	не устанавливается
	5 м. 

В условиях сложившейся застройки допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии.

	8.3
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования
	не устанавливаются

	Вспомогательные виды разрешенного использования

	не устанавливаются

	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	2.5 
	Среднеэтажная жилая застройка
	минимальный – 1000 кв. м.;

максимальный – не устанав-ливается.
	Предельное количество этажей основного строения – 8 (включая мансардный);

Предельная высота основного строения – 30 м;

Максимальная высота ограждения - 1 м.
	не устанавливается
	5 м. 

В условиях сложившейся застройки допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии.

	2.7.1
	Объекты гаражного назначения
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	3.1
	Коммунальное обслуживание
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	3.2
	Социальное обслуживание
	не устанавливается
	Предельное количество этажей основного строения – 4 (включая мансардный);

Предельная высота основного строения – 15 м;

Максимальная высота ограждения - 1 м.
	не устанавливается
	5 м. 

В условиях сложившейся застройки допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии.

	3.3 
	Бытовое обслуживание
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	3.4.1
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	3.5.1
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	80 %
	5 м. 

В условиях сложившейся застройки допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии.

	3.7.1
	Осуществление религиозных обрядов
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	60 %
	5 м. 

В условиях сложившейся застройки допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии.

	4.4
	Магазины
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	4.5
	Банковская и страховая деятельность
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	4.6
	Общественное питание
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	5.1.3
	Площадки для занятий спортом
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	6.8
	Связь
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются


* в соответствии Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) от 10.11.2020 г. № П/0412
Иные требования:

Минимальные расстояния:

между длинными сторонами жилых зданий высотой 4 этажа: не менее 20 м;

между длинными сторонами жилых зданий высотой 5 – 8 этажа: не менее 25 м;

от площадки для игр детей до жилых зданий – 12 м;

от площадки для отдыха взрослого населения – 10 м;

от площадок для стоянки автомобилей – 10 м;

от площадки для занятий спортом от 10 до 40 м;

от площадки для хозяйственных целей – 20 м;

от площадок с контейнерами для отходов до границ участков жилых домов, детских учреждений, озелененных площадок - не менее 50 м, но не более 100 м.

Вспомогательные строения, за исключением мест хранения автомобильного транспорта, располагать со стороны улиц не допускается.

Разрешенные объекты социального, коммунально-бытового, административного и иного назначения могут размещаться в нижних двух этажах жилых домов или пристраиваться к ним в случае, если они имеют обособленные от жилой (дворовой) территории входы для посетителей, подъезды и площадки для организации гостевых открытых автостоянок для временного пребывания автотранспорта.
Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов градостроительного проектирования и других нормативных документов.
Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов административного, общественного, культурного назначения, объектов обслуживания.
Д. Многофункциональная общественно-деловая зона
Д1 – Многофункциональная общественно-деловая зона село Набережные Моркваши
Д5 – Многофункциональная общественно-деловая зона поселок Пятидворка
Д6 – Многофункциональная общественно-деловая зона поселок Никольский
Д8 – Многофункциональная общественно-деловая зона вне границ населенных пунктов
Виды разрешенного использования* земельных участков и объектов капитального строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (при соблюдении требований СанПиН 2.2.12.1.1.1200-03, санитарно-защитных зон и режимов их использования, а также иных, характерных для данного вида использования ограничений)
	Код вида разрешен-ного использо-вания *
	Наименование вида разрешенного использования *
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	размер земельного участка
	предельное количество этажей и предельная высота строения
	максимальный процент застройки
	минимальные отступы от границ земельных участков

	Основные виды разрешенного использования

	3.1**
	Коммунальное обслуживание
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	3.2
	Социальное обслуживание
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	3.3
	Бытовое обслуживание
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	3.4.1
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	3.5
	Образование и просвещение
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	80 %
	5 м. 

В условиях сложившейся застройки допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии.

	3.6
	Культурное развитие
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	3.7
	Религиозное использование
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	3.8.1
	Государственное управление
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	3.10.1
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	4.1
	Деловое управление
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	4.4
	Магазины
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	4.5
	Банковская и страховая деятельность
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	4.6
	Общественное питание
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	4.7
	Гостиничное обслуживание
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	4.9
	Служебные гаражи
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	5.1
	Спорт
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	6.8
	Связь
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	6.9
	Склады
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	7.2
	Автомобильный транспорт
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	не устанавливается
	не устанавливаются

	8.3
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования
	не устанавливаются

	Вспомогательные виды разрешенного использования

	не устанавливается

	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	2.1.1
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
	минимальный – 1000 кв. м.;

максимальный – не устанав-ливается.
	Предельное количество этажей основного строения – 4 (включая мансардный);

Предельная высота основного строения – 15 м;

Максимальная высота ограждения - 1 м.
	40 %
	5 м. 

В условиях сложившейся застройки допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии.

	2.7.1**
	Хранение автотранспорта
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	4.2
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развле-кательные центры (комплексы)
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	4.3
	Рынки
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	4.8
	Развлечения
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	4.9.1
	Объекты придорожного сервиса
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются


* в соответствии Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр) от 10.11.2020г. №п/0412
Иные требования: 

Минимальные расстояния:

для дошкольных и общеобразовательных учреждений от красной линии до основного строения – 10 м;

для лечебных учреждений со стационаром от красной линии до основного строения – 30 м; 

между длинными сторонами жилых зданий высотой 2 – 3 этажа: не менее 15 м;

между длинными сторонами жилых зданий высотой 4 этажа: не менее 20 м;

расстояние между зданием лечебного учреждения со стационаром и другими общественными и жилыми зданиями – не менее 50 м.

Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов градостроительного проектирования и других нормативных документов.

Градостроительные регламенты. Производственные, коммунально-складские, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур.
П. Производственная и коммунально-складская зона
П1 – Производственная и коммунально-складская зона село Набережные Моркваши

П4 – Производственная и коммунально-складская зона село Лесные Моркваши
П7 – Производственная и коммунально-складская зона поселок Десятидворка
П8 – Производственная и коммунально-складская зона вне границ населенных пунктов
Виды разрешенного использования* земельных участков и объектов капитального строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (при соблюдении требований СанПиН 2.2.12.1.1.1200-03, санитарно-защитных зон и режимов их использования, а также иных, характерных для данного вида использования ограничений)
	Код вида разрешен-ного использо-вания *
	Наименование вида разрешенного использования *
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	размер земельного участка
	предельное количество этажей и предельная высота строения
	максимальный процент застройки
	минимальные отступы от границ земельных участков

	Основные виды разрешенного использования

	6.2
	Тяжелая промышленность
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	80 %
	не устанавливаются

	6.2.1
	Автомобилестроительная промышленность
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	80 %
	не устанавливаются

	6.3
	Легкая промышленность
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	80 %
	не устанавливаются

	6.3.1
	Фармацевтичес-кая промышленность
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	80 %
	не устанавливаются

	6.4
	Пищевая промышленность
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	80 %
	не устанавливаются

	6.5
	Нефтехимическая промышленность
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	80 %
	не устанавливаются

	6.6
	Строительная промышленность
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	80 %
	не устанавливаются

	6.9
	Склады
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	60 %
	не устанавливаются

	6.9.1
	Складские площадки
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	60 %
	не устанавливаются

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования
	не устанавливаются

	Вспомогательные виды разрешенного использования

	не устанавливаются

	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	2.7.1
	Хранение автотранспорта
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	3.1
	Коммунальное обслуживание
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	4.7
	Гостиничное обслуживание
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	4.9.1
	Объекты дорожного сервиса
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	6.8
	Связь
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются


* в соответствии Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр) от 10.11.2020г. №п/0412

Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов градостроительного проектирования и других нормативных документов.

И. Зона инженерной инфраструктуры
И1 – Зона инженерной инфраструктуры село Набережные Моркваши
И5 – Зона инженерной инфраструктуры поселок Пятидворка

И7 – Зона инженерной инфраструктуры поселок Десятидворка

Виды разрешенного использования* земельных участков и объектов капитального строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (при соблюдении требований СанПиН 2.2.12.1.1.1200-03, санитарно-защитных зон и режимов их использования, а также иных, характерных для данного вида использования ограничений)
	Код вида разрешен-ного использо-вания *
	Наименование вида разрешенного использования *
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	размер земельного участка
	предельное количество этажей и предельная высота строения
	максимальный процент застройки
	минимальные отступы от границ земельных участков

	Основные виды разрешенного использования

	3.1
	Коммунальное обслуживание
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	6.7
	Энергетика
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	6.8
	Связь
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	7.5
	Трубопроводный транспорт
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	не устанавливается
	не устанавливаются

	11.3
	Гидротехнические сооружения
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	не устанавливается
	не устанавливаются

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования
	не устанавливаются

	Вспомогательные виды разрешенного использования

	не устанавливаются

	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	не устанавливаются


* в соответствии Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр) от 10.11.2020г. №п/0412

Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов градостроительного проектирования и других нормативных документов.
Т. Зона транспортной инфраструктуры
Т1- Зона транспортной инфраструктуры село Набережные Моркваши
Т8- Зона транспортной инфраструктуры вне границ населенных пунктов
Виды разрешенного использования* земельных участков и объектов капитального строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (при соблюдении требований СанПиН 2.2.12.1.1.1200-03, санитарно-защитных зон и режимов их использования, а также иных, характерных для данного вида использования ограничений)
	Код вида разрешен-ного использо-вания *
	Наименование вида разрешенного использования *
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	размер земельного участка
	предельное количество этажей и предельная высота строения
	максимальный процент застройки
	минимальные отступы от границ земельных участков

	Основные виды разрешенного использования

	2.7.1
	Хранение автотранспорта
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	4.9.1
	Объекты дорожного сервиса
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	6.8
	Связь
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	7.2
	Автомобильный транспорт
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	Вспомогательные виды разрешенного использования

	не устанавливаются

	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	не устанавливаются


* в соответствии Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр) от 10.11.2020г. №п/0412

Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов градостроительного проектирования и других нормативных документов.
Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования
СХ. Земли сельскохозяйственного производства в границах населенного пункта
СХ1- Земли сельскохозяйственного производства село Набережные Моркваши
СХ8 - Земли сельскохозяйственного производства вне границ населенных пунктов
Виды разрешенного использования* земельных участков и объектов капитального строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (при соблюдении требований СанПиН 2.2.12.1.1.1200-03, санитарно-защитных зон и режимов их использования, а также иных, характерных для данного вида использования ограничений)
	Код вида разрешен-ного использо-вания *
	Наименование вида разрешенного использования *
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	размер земельного участка
	предельное количество этажей и предельная высота строения
	максимальный процент застройки
	минимальные отступы от границ земельных участков

	Основные виды разрешенного использования

	1.0
	Сельскохозяйственное использование
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	80 %
	не устанавливаются

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования
	не устанавливаются

	Вспомогательные виды разрешенного использования

	не устанавливаются

	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются


* в соответствии Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр) от 10.11.2020г. №п/0412

Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов градостроительного проектирования и других нормативных документов.
СХ1 Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ.
СХ1.8- Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ вне границ населенного пункта
Виды разрешенного использования* земельных участков и объектов капитального строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (при соблюдении требований СанПиН 2.2.12.1.1.1200-03, санитарно-защитных зон и режимов их использования, а также иных, характерных для данного вида использования ограничений)
	Код вида разрешен-ного использо-вания *
	Наименование вида разрешенного использования *
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	размер земельного участка
	предельное количество этажей и предельная высота строения
	максимальный процент застройки
	минимальные отступы от границ земельных участков

	Основные виды разрешенного использования

	13.0
	Земельные участки общего назначения
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	13.1
	Ведение огородничества
	минимальный – 400 кв. м.;

максимальный – 1000 кв. м.
	Предельное количество этажей основного строения – 3 (включая мансардный), вспомогательных строений - 1;

Предельная высота основного строения – 10 м; вспомогательных строений – 3,5 м (с плоской кровлей), 4,5 м (со скатной кровлей, высота в коньке).
	20 %
	для сторон земельного участка, выходящих к улично-дорожной сети - 3 м;

для иных сторон земельного участка -  не устанавливаются.

В условиях сложившейся застройки допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии.

	13.2
	Ведение садоводства
	минимальный – 400 кв. м.;

максимальный – 1000 кв. м.
	Предельное количество этажей основного строения – 3 (включая мансардный), вспомогательных строений - 1;

Предельная высота основного строения – 10 м; вспомогательных строений – 3,5 м (с плоской кровлей), 4,5 м (со скатной кровлей, высота в коньке).
	20 %
	для сторон земельного участка, выходящих к улично-дорожной сети - 3 м;

для иных сторон земельного участка -  не устанавливаются.

В условиях сложившейся застройки допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии.

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования
	не устанавливаются

	Вспомогательные виды разрешенного использования

	не устанавливаются

	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются


* в соответствии Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр) от 10.11.2020г. №п/0412

Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов градостроительного проектирования и других нормативных документов.
Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны

Р. Зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса).
Р2- Зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) поселок Пустые Моркваши
Р4- Зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) село Лесные Моркваши
Виды разрешенного использования* земельных участков и объектов капитального строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (при соблюдении требований СанПиН 2.2.12.1.1.1200-03, санитарно-защитных зон и режимов их использования, а также иных, характерных для данного вида использования ограничений)
	Код вида разрешен-ного использо-вания *
	Наименование вида разрешенного использования *
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	размер земельного участка
	предельное количество этажей и предельная высота строения
	максимальный процент застройки
	минимальные отступы от границ земельных участков

	Основные виды разрешенного использования

	3.6.2
	Парки культуры и отдыха
	не устанавливается

	5.1.3
	Площадки для занятий спортом
	не устанавливается

	5.1.4
	Оборудованные площадки для занятий спортом
	не устанавливается

	6.8
	Связь
	не устанавливается

	12.0.1
	Улично-дорожная сеть
	не устанавливается

	12.0.2
	Благоустройство территории
	не устанавливается

	Вспомогательные виды разрешенного использования

	не устанавливаются

	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг
	не устанавливается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются


* в соответствии Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) от 10.11.2020 г. № П/0412

Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов градостроительного проектирования и других нормативных документов.

О. Зона отдыха
О2 –Зона отдыха поселок Пустые Моркваши

О8 –Зона отдыха вне границ населенного пункта
Виды разрешенного использования* земельных участков и объектов капитального строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (при соблюдении требований СанПиН 2.2.12.1.1.1200-03, санитарно-защитных зон и режимов их использования, а также иных, характерных для данного вида использования ограничений)
	Код вида разрешен-ного использо-вания *
	Наименование вида разрешенного использования *
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	размер земельного участка
	предельное количество этажей и предельная высота строения
	максимальный процент застройки
	минимальные отступы от границ земельных участков

	Основные виды разрешенного использования

	5.1.3
	Площадки для занятий спортом
	не устанавливается

	5.1.4
	Оборудованные площадки для занятий спортом
	не устанавливается

	5.1.5
	Водный спорт
	не устанавливается

	5.1.7
	Спортивные базы
	не устанавливается

	5.2
	Природно-познавательный туризм
	не устанавливается

	5.2.1
	Туристическое обслуживание
	не устанавливается

	5.3
	Охота и рыбалка
	не устанавливается

	5.4
	Причалы для маломерных судов
	не устанавливается

	6.8
	Связь
	не устанавливается

	9.2
	Курортная деятельность
	не устанавливается

	9.2.1
	Санаторная деятельность
	не устанавливается

	12.0.1
	Улично-дорожная сеть
	не устанавливается

	12.0.2
	Благоустройство территории
	не устанавливается

	Вспомогательные виды разрешенного использования

	не устанавливаются

	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг
	не устанавливается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	5.1.6
	Авиационный спорт
	не устанавливается

	5.5
	Поля для гольфа или конных прогулок
	не устанавливается


* в соответствии Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) от 10.11.2020 г. № П/0412

Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов градостроительного проектирования и других нормативных документов.

Градостроительные регламенты. Прочие зоны

ИЗ. Иные зоны

ИЗ7-Иные зоны поселок Десятидворка

ИЗ8- Иные зоны вне границ населенного пункта
Виды разрешенного использования* земельных участков и объектов капитального строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (при соблюдении требований СанПиН 2.2.12.1.1.1200-03, санитарно-защитных зон и режимов их использования, а также иных, характерных для данного вида использования ограничений)
	Код вида разрешен-ного использо-вания *
	Наименование вида разрешенного использования *
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	размер земельного участка
	предельное количество этажей и предельная высота строения
	максимальный процент застройки
	минимальные отступы от границ земельных участков

	Основные виды разрешенного использования

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования
	не устанавливаются

	12.3
	Запас
	не устанавливаются

	Вспомогательные виды разрешенного использования

	не устанавливаются

	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг
	не устанавливается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются


* в соответствии Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр) от 10.11.2020г. №п/0412

Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов градостроительного проектирования и других нормативных документов.
Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения

СН1. Зона кладбищ
СН1.8 - Зона кладбищ вне границ населенного пункта

Виды разрешенного использования* земельных участков и объектов капитального строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (при соблюдении требований СанПиН 2.2.12.1.1.1200-03, санитарно-защитных зон и режимов их использования, а также иных, характерных для данного вида использования ограничений)
	Код вида разрешен-ного использо-вания *
	Наименование вида разрешенного использования *
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	размер земельного участка
	предельное количество этажей и предельная высота строения
	максимальный процент застройки
	минимальные отступы от границ земельных участков

	Основные виды разрешенного использования

	12.1
	Ритуальная деятельность
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	не устанавливается
	не устанавливаются

	Вспомогательные виды разрешенного использования

	не устанавливаются

	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются

	4.9
	Обслуживание автотранспорта
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются


* в соответствии Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр) от 10.11.2020г. №п/0412

Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов градостроительного проектирования и других нормативных документов.

СН2. Зона складирования и захоронения отходов
СН2.8 - Зона складирования и захоронения отходов вне границ населенного пункта

Виды разрешенного использования* земельных участков и объектов капитального строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (при соблюдении требований СанПиН 2.2.12.1.1.1200-03, санитарно-защитных зон и режимов их использования, а также иных, характерных для данного вида использования ограничений)
	Код вида разрешен-ного использо-вания *
	Наименование вида разрешенного использования *
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	размер земельного участка
	предельное количество этажей и предельная высота строения
	максимальный процент застройки
	минимальные отступы от границ земельных участков

	Основные виды разрешенного использования

	12.2
	Специальная деятельность
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	не устанавливается
	не устанавливаются

	Вспомогательные виды разрешенного использования

	не устанавливаются

	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг
	не устанавли-вается
	не устанавливаются
	100 %
	не устанавливаются


* в соответствии Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) от 10.11.2020 г. № П/0412

Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов градостроительного проектирования и других нормативных документов.
Глава 4. Градостроительные регламенты в части ограничений использования недвижимости, установленных зонами с особыми условиями использований территорий 

Статья 5. Описание ограничений использования недвижимости, установленных зонами действия ограничений по санитарно-экологическим и природным условиям

1.Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон, обозначенных на «Карта градостроительного зонирования. Зоны с особыми условиями использования территории» (Приложение 2) настоящих Правил, определяется:

1) градостроительными регламентами, определенными статьей 4 применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте статьи 4 настоящих Правил, с учетом ограничений, определенных настоящей статьей;

2) ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным, водоохранным и иным зонам ограничений.

2. Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, установлены следующими нормативными правовыми актами:
· Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;

· Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

· Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. N 2395-I
"О недрах";

· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

· Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

· Порядок использования земель в охранных зонах трубопроводов (утв. постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.08.2007 г. № 395); 

· Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.12.2005 г. № 644 "О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Совета Министров Татарской АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и Кабинета Министров Республики Татарстан по вопросам особо охраняемых природных территорий";

· Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. № 9);

· Правила охраны магистральных газопроводов (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 г. № 1083),
· Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160). 

· Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222).

· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 г. № 31); 

· СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10);

· СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2003 г. №88);

· СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*.  Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 г. № 820);

· СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы"
(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. N 780).

· СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

· Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденные Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 г. № 13-7-2/469.

При разработке настоящих Правил учтены ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защитных, водоохранных и иных зонах ограничений, принятые нормативно-правовыми актами муниципального образования, действующими на момент разработки настоящих Правил.

3. Санитарно-защитная зона устанавливается в целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размер санитарно-защитной зоны обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II классов опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов размеры их санитарно-защитных зон составляют:

· для объектов первого класса – 1000 м;

· для объектов второго класса – 500 м;

· для объектов третьего класса – 300 м;

· для объектов четвертого класса – 100 м;

· для объектов пятого класса – 50 м.
На территории муниципального образования «Набережно-Морквашское сельское поселение» Верхнеуслонского муниципального района расположены объекты I-V классов опасности, являющиеся источниками неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах производственно-коммунальных объектов, устанавливаются регламенты в соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222).

В границах санитарно-защитных зон производственных и иных объектов запрещено размещение:

· жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;

· объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.


4. Санитарно-защитные зоны скотомогильников

В настоящее время на территории муниципального образования «Набережно-Морквашское сельское поселение» расположена одна биотермическая яма.
В соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов размер санитарно-защитной зоны скотомогильника составляет 1000 м.

Согласно письма Управления Роспотребнадзора Российской Федерации от 03.05.2006 г. №0100/4973-06-31 сокращение размера санитарно-защитной зоны скотомогильника возможно по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя после проведения специального комплекса мероприятий и лабораторных исследований почв и грунтовых вод.

Основными требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан по сокращению размера санитарно-защитной зоны скотомогильника являются:

· бетонирование скотомогильника, обваловка по периметру, обнесение ограждением с аншлагом;

· организация лабораторного контроля почвы и воды ниже по потоку грунтовых вод в скважинах по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан;

· разработка проекта обоснования сокращения размеров санитарно-защитной зоны скотомогильника. 

Для ликвидации воздействия биотермических ям (несибиреязвенных скотомогильников) на территорию населенного пункта также возможна организация переноса места захоронения животных на другую территорию по согласованию с Главным государственным ветеринарным инспектором Республики Татарстан. 

Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах скотомогильников, устанавливаются:

1) виды запрещенного использования;

2) условно разрешенные виды использования.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах санитарно-защитных зон скотомогильников:

· размещение жилых, общественных зданий и животноводческих комплексов ближе 1000 м от скотомогильника; 

· выпас скота, сенокошение;

· вынос земли и гумированного остатка за пределы скотомогильника.

Условно разрешенные виды использования:

· размещение скотопрогонов и пастбищ ближе 200 м;

· размещение автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории ближе 50-300 м;

· озеленение в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (естественная растительность).

5. Санитарно-защитные зоны кладбищ
На территории муниципального образования «Набережно-Морквашское сельское поселение» Верхнеуслонского муниципального района расположены 6 кладбищ. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитные зоны сельских кладбищ составляют 50 м. Режим использования санитарно-защитных зон кладбищ определяется в соответствии с СанПиНом 2.1.2882-11.

В границах санитарно-защитных зон кладбищ запрещено:

· строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием кладбищ.

Условно разрешенные виды использования в границах санитарно-защитных зон кладбищ:

· строительство зданий и сооружений для обслуживания кладбищ;

· строительство культовых сооружений.


6. Санитарные разрывы автомобильных дорог

Территорию муниципального образования «Набережно-Морквашское сельское поселение» пересекают автодороги II, IV и V категорий. Согласно п. 8.21 СП 42.13330.2011 «Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений» от дорог II, IV и V категорий санитарные разрывы устанавливаются в размере 100 м. Санитарных разрывов устанавливается СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В границах санитарных разрывов автодорог запрещено размещение:

· жилая застройка, включая отдельные жилые дома; 
· ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха;
· территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания;
· спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;
· объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;
· объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. 
Условно разрешенные виды использования в границах санитарных разрывов автодорог:

· нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель),  здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортив​но-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные на​сосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
7. Охранные зоны инженерных объектов и сооружений
По территории Набережно-Морквашского сельского поселения проходят распределительные газопроводы, а также располагаются ГРП. В соответствии с п.7 Правил охраны газораспределительных сетей (утв. постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878) охранная зона установлена вдоль трасс газопроводов в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с обеих сторон от газопровода. Вокруг ГРП охранная зона устанавливается в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границы объекта.
В охранных зонах газораспределительных сетей и объектов, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий нормальной эксплуатации газопровода, запрещается строительство объектов жилищно-гражданского и производственного назначения.

Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 м, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.
8. Охранные зоны газораспределительных сетей
Охранные зоны газораспределительных сетей, режим их использования устанавливаются в соответствии с требованиями Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878.

Размер охранных зон газораспределительных сетей, расположенных на территории сельского поселения, составляет 3 м. Сведения о границах данных охранных зон содержатся в государственном кадастре недвижимости.

9. Охранные зоны линий электропередачи

Для исключения возможности повреждения линий электропередач и ТП устанавливаются охранные зоны. Размеры охранных зон от воздушных линий электропередачи и ТП определяются Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160). Для ЛЭП менее 500 кВ охранная зона составляет 30 м, менее 110 кВ охранная зона составляет 20 м, для ЛЭП 10 кВ – 10 м, для ТП – 10 м.
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе:

· размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов, свалки, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ;

· размещать любые объекты и предметы (материалы), а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства;

· производить работы ударными механизмами и др.
Виды условно разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, допустимые по согласованию с организацией, эксплуатирующей ЛЭП:

· строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

· размещение садовых, огородных и дачных земельных участков, объектов садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объектов жилищного строительства, в том числе индивидуального (для ЛЭП напряжением до 1 кВ);

· проведение горных, взрывных, мелиоративных работ, в том числе связанных с временным затоплением земель;

· посадка и вырубка деревьев и кустарников.

· проведение земляных работ на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

10.  Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы поверхностных водных объектов

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии поверхностных водных объектов и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Береговые полосы выделяются в целях обеспечения доступа каждого гражданина к водным объектам общего пользования.

В соответствии с Водным кодексом РФ ширина водоохранных зон рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до 10 км - в размере 50 м;

от 10 до 50 км - в размере 100 м;

от 50 км и более - в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0(, 40 м для уклона до 3( и 50 м для уклона 3( и более. 

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не превышает 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.

Ширина водоохранной зоны Куйбышевского водохранилища составляет 200 м, р. Морквашинка – 100 м, остальных водотоков и водоемов – 50 м. Ширина прибрежной защитной полосы принята в размере 50 м.

В границах водоохранных зон рек, других водных объектов запрещено:

· использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

· размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

· осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

· движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

· размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

· размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

· сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

· разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством РФ о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона РФ от 21.02.1992 г. N 2395-I "О недрах").

В границах прибрежных защитных полос, наряду с ограничениями, указанными для водоохранных зон, запрещаются:

· распашка земель;

· размещение отвалов размываемых грунтов;

· выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн
В границах береговой полосы запрещено: 

· приватизация земельных участков;

Условно разрешенные виды использования территории в границах водоохранных зон поверхностных водных объектов:

· движение транспортных средств по дорогам и стоянки их на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

· размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса;

· разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством РФ о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона РФ от 21.02.1992 г. N 2395-I "О недрах");

· проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

· централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

· сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

· локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса;

· сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к централизованным системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

Условно разрешенные виды использования территории в границах береговых полос поверхностных водных объектов:

· передвижение и пребывание около водных объектов (без использования механических транспортных средств), в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

11. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

Зона санитарной охраны водозаборов организуется в составе трех поясов:

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

На территории поселения располагаются подземные источники питьевого водоснабжения – водозаборные скважины и родники.

Первый пояс зоны санитарной охраны для скважин принят в размере 30 м, родников – 50 м. Сведения о границах второго и третьего поясов зон санитарной охраны отсутствуют, их размеры устанавливаются расчетом.

В границах I пояса зоны санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения запрещается:

· посадка высокоствольных деревьев;

· все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения;

· размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

· проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

В границах II пояса зоны санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения запрещается:

· закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли;

· размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

· применение удобрений и ядохимикатов;

· рубка леса главного пользования.

В границах III пояса зоны санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения запрещается:

· закачка отработанных вод в подземные горизонты;

· подземное складирование твердых отходов;

· разработки недр земли.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах III пояса зоны санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения:

· размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии заключения Управления Роспотребнадзора по РТ, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.
12. Приаэродромные территории
Территория муниципального образования «Набережно-Морквашское сельское поселение» расположена в приаэродромных территориях КАПО им. Горбунова, Казанского вертолетного завода, частично международного аэропорта «Казань».

В соответствии с п. 3 ст. 4 Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны» до установления приаэродромных территорий в порядке, предусмотренном Воздушным кодексом Российской Федерации архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства, размещение радиотехнических и иных объектов, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов, оказывать негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду, создавать помехи в работе радиотехнического оборудования, установленного на аэродроме, объектов радиолокации и радионавигации, предназначенных для обеспечения полетов воздушных судов, в границах приаэродромных территорий или в границах полос воздушных подходов на аэродромах, санитарно-защитных зон аэродромов должны осуществляться при условии согласования размещения этих объектов с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере воздушного транспорта (Приволжское МТУ Росавиации).

Условно разрешенные виды использования, в границах зон ограничения застройки по высоте:

- возведение объектов в пределах внутренней горизонтальной поверхности ограничения препятствий не выше 50 м относительно уровня аэродрома;

- возведение объектов в пределах конической поверхности ограничения препятствий не выше 100 м относительно уровня аэродрома;

- возведение объектов в пределах внешней горизонтальной поверхности ограничения препятствий не выше 150 м относительно уровня аэродрома.

В соответствии с Правилами установления приаэродромных территорий (утв. Постановлением Правительства РФ №1460 от 2.12.2017 г.) на удалении 15 км от контрольной точки аэродрома запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.

13. Особо охраняемые природные территории.

На территории Набережно-Морквашского сельского поселения к юго-востоку от с. Набережные Моркваши расположен памятник природы регионального значения «Клыковский склон». Особо охраняемая природная территория отнесена к государственным памятникам природы Республики Татарстан Постановлением Совета Министров Татарской АССР от 21.12.1987 г. № 486 и Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.12.2005 г. № 644.
Также на территории Набережно-Морквашского сельского поселения в северной части поселения расположен государственный природный заказник регионального значения ландшафтного профиля «Волжские просторы» (постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2019 №1260).
Режим использования памятников природы установлен федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.13.1995 г. № 33-ФЗ. В соответствии с требованиями указанного закона на территориях, занимаемых памятниками природы, действует ограничение хозяйственной деятельности, в частности запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение их сохранности.

Использование памятников природы допускается в следующих целях:

‒ научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.);

‒ эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов и т.п.);

‒ рекреационных (транзитные прогулки);

‒ природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных и т.п.);

‒ иных, в том числе производственных, целях, не противоречащих задачам объявления данных природных объектов и комплексов памятниками природы и установленному в их отношении режиму охраны.

Статья 6. Описание ограничений использования недвижимости, установленных для зон охраны объектов культурного наследия
На территории Набережно-Морквашского сельского поселения находятся:

объект культурного наследия регионального значения – Водяно-паровая мельница торгового дома «Корольковой М.С. и Баранова А. с сыновьями» 1890-1891 гг. в с.Набережные Моркваши;

выявленные объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия – Набережно-Морквашское селище, Покровские курганы, Пусто-Морквашинское поселение I, Пусто-Морквашинское поселение II.


В соответствии со статьей 36 №73-ФЗ, в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения историко-культурной экспертизы и государственной экологической экспертизы.
Статья 7. Зоны действия публичных сервитутов

Границы зон действия публичных сервитутов отображаются в проектах межевания территорий поселения и указываются в градостроительных планах земельных участков.

Глава 5. Назначение основных земель, на которые градостроительные регламенты не распространяются и земель, применительно к которым не устанавливаются градостроительные регламенты
В настоящей главе содержится описание назначения земель, на которые действие градостроительного регламента не распространяется и земель, применительно к которым не устанавливаются градостроительные регламенты.

На карте градостроительного зонирования (часть I настоящих Правил) помимо территориальных зон, отображены земельные участки, на которые не распространяется действие градостроительных регламентов – предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами - дороги, улицы, трубопроводный транспорт, предоставленные для добычи полезных ископаемых и земли, применительно к которым не устанавливаются градостроительные регламенты – земли лесного фонда, земли водного фонда, покрытых поверхностными водами, земли особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов).

Фиксация, установление, изменение границ и регулирование использования указанных территорий осуществляется в порядке, определенном главой 6 настоящих Правил. В случае, когда в установленном порядке на основании проектов планировки (установления, изменения красных линий) изменяются границы территорий общего пользования и из их состава образуются иные территории, применительно к которым устанавливаются градостроительные регламенты, использование таких территорий осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами, определенными главой 3 настоящих Правил.

На карте градостроительного зонирования могут быть выделены земельные участки, на которые действие градостроительных регламентов не распространяются и земель, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются:

	Обозначения
	Наименование основных земель, на которые градостроительные регламенты не распространяются и земель, применительно к которым не устанавливаются градостроительные регламенты

	ВФ
	Земли водного фонда

	СУ
	Сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения

	ЛФ
	Земли лесного фонда

	ООПТ
	Земли особо охраняемых природных территорий

	ЛО
	Земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами


Статья 8. Назначение основных земель, на которые градостроительные регламенты не распространяются и земель, применительно к которым не устанавливаются градостроительные регламенты

ВФ. Земли водного фонда
В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель, покрытых поверхностными водами, а их использование определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

СУ. Сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель, сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, а их использование определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

ЛФ. Земли лесного фонда

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, а их использование определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
ООПТ. Земли особо охраняемых природных территорий

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель особо охраняемых природных территорий, а их использование определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
ЛО. Земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами

В соответствии с частью 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

2

